Пояснительная записка

к Инвестиционной программе 2024 – 2027 гг.

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

В Республике Крым

Корректировка на 2025 год

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России является сетевой хозрасчётной организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 35кВ, расположенных на территории Республики Крым и города Севастополя и принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

В хозяйственном ведении ФГУП 102 ПЭС Минобороны России находятся 468 трансформаторных подстанций (ТП) 6-10кВ, 3 подстанции (ПС) 35кВ и 1 подстанция 110кВ, а также около 1479 км линий электропередач.

Около 70% зданий трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач построены в период 1940-1980 годов. Износ трансформаторов и электротехнического оборудования составляет более 60%.

За последние 25 лет капитальные ремонты и модернизация зданий, ЛЭП, трансформаторов и электротехнического оборудования производились в неполном объеме.

За счет средств, получаемых от утвержденного РЭК тарифа на передачу электрической энергии, ФГУП 102 ПЭС Минобороны России обеспечивает заработную плату персоналу, оплату налогов, ведение хозяйственной деятельности, проведение текущих и аварийных ремонтов. На проведение капитальных ремонтов и реконструкций, с учетом возросшей потребности в электроэнергии, требуются дополнительные денежные средства.

РАЗДЕЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Условные обозначения, принятые в тексте:

КЛ-6кВ — кабельная линия на напряжение 6кВ;

ВЛ-6кВ — воздушная линия на напряжение 6кВ;

ЛЭП-6кВ — линия электропередач на напряжение 6кВ, состоящая из воздушной линии 6кВ и кабельной линии 6кВ;

ТП — трансформаторная подстанция;

КТП — комплектная трансформаторная подстанция;

РП – распределительный пункт;

ПС — подстанция;

ГПП – головная понижающая подстанция.

1. Закупка новых силовых трансформаторов для замены отработавших более 25 лет.

Закупка новых силовых трансформаторов необходима для замены их на трансформаторы с такой-же номинальной мощностью, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Данное мероприятие направлено на повышение надежности электроснабжения, снижения количества аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя электрооборудования, а также позволит увеличить показатель технического состояния, используемый при расчете индекса надежного функционирования ФГУП 102 ПЭС Минобороны России по Республике Крым.

Трансформаторы закупаются для замены в следующих трансформаторных подстанциях:

| Объект | Тип силового трансформатора |
| --- | --- |
| ТП-27 с. Уютное | ТМГ-250/10/0,4 кВА |
| ТП-23 с. Витино | ТМГ-160/10/0,4 кВА |
| ТП-14 пгт. Новофедоровка | ТМГ-400/10/0,4 кВА ТМГ-400/10/0,4 кВА |
| ТП-295 с. Оленевка | ТМГ-100/10/0,4 кВА |
| ТП-29 с. Уютное | ТМГ-400/10/0,4 кВА |
| ТП-21 пгт. Новоозерное | ТМГ-400/10/0,4 кВА |
| ТП-12 пгт. Новоозерное | ТМГ-400/10/0,4 кВА |
| ТП-12 гора Дюрмень | ТМГ-160/10/0,4 кВА |
| ТП-280 г. Феодосия | ТМГ-630/6/0,4 кВА |

2. Закупка комплектной трансформаторной подстанции 2х630 кВА 6/0,4 кВ для замены КТП-404 в г. Керчь.

Закупка комплектной трансформаторной подстанции 2х630 кВА 6/0,4 кВ необходима для замены существующей КТП-404 в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта электросетевого хозяйства, на котором проведение ремонтных работ нецелесообразно из-за превышения срока эксплуатации более 50 лет металлоконструкций (корпуса и ячеек КТП) и оборудования.

Заключение

Инвестиционная программа ФГУП 102 ПЭС Минобороны России разработана с целью обновления действующего оборудования, исходя из технической необходимости и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, а также роста нагрузок.

Общее финансирование инвестиционной программы в 2025 году составляет 8,086 млн. руб. (с учетом НДС).

Врио начальника ПЭО

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России					Е.С. Савина